Ohmův zákon a odpor vodiče

# Ohmův zákon

Pokud se teplota vodiče nemění, je proud jím procházející přímo úměrný napětí mezi konci vodiče.

I ~ U

Konstantou úměrnosti je el. odpor R (rezistance).

[R] = W (ohm) = V × A–1

Elektrický odpor můžeme popsat na základě elektronové teorie. Kladné ionty, které tvoří krystalovou mřížku vodiče, nejsou v klidu, ale vykonávají kolem uzlových (rovnovážných) bodů mřížky tepelné kmity. Při průchodu elektronového plynu objemem vodiče dochází ke srážkám jednotlivých elektronů s kmitajícími ionty mřížky – důsledkem je el. odpor. S rostoucí teplotou se amplituda kmitů zvětšuje a srážky jsou častější – odpor vodiče roste. Při srážkách ztrácí elektronový plyn kinetickou energii potřebnou k pohybu.

Elektrická vodivost (konduktivita) G je převrácený poměr el. odporu.

[G] = S (siemens) = W–1

Závislost na tvaru a materiálu vodiče

Velikost odporu vodiče závisí na kovu, ze kterého je vyroben, na jeho délce a na průřezu.

S – průřez vodiče, l – délka vodiče,

r je měrný el. odpor (rezistivita). Je to vlastnost kovu, její hodnoty jsou v tab.

[r] = W × m

Čím delší je vodič, tím větší je jeho odpor; čím je jeho průřez větší, tím menší je odpor.

Závislost na teplotě

Závislost el. odporu vodičů na teplotě je ve velkém teplotním intervalu prakticky lineární a můžeme ji vyjádřit vztahem

R = R0 × (1 + a × Dt)

a – teplotní součinitel odporu (udává, kolikrát se zvětší odpor při zahřátí vodiče 
o 1 °C)

Dt = t1 – t2 (teplotní rozdíl)

R0 – odpor vodiče na začátku ohřívání

S rostoucí teplotou roste odpor.

Při velmi nízkých teplotách klesá měrný odpor na neměřitelnou hodnotu. Tento jev se nazývá supravodivost.